FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PROJETO DE GRADUAÇÃO CAIO BARBOZA DIAS FELIPE BARBOSA LOPES FELIPPE OKA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL: controle remoto universal via aplicativo móvel

são paulo – Sp NOVEMBRO/2016

CAIO BARBOZA DIAS FELIPE BARBOSA LOPES FELIPPE OKA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL: CONTROLE REMOTO UNIVERSAL VIA APLICATIVO MÓVEL Monografia apresentada à Banca Examinadora do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, como exigência parcial para a obtenção de título de Graduação em Engenharia Elétrica sob a orientação do Professor Alexandre Manente Pinto.

SÃO PAULO – SP NOVEMBRO/2016

CAIO BARBOZA DIAS

FELIPE BARBOSA LOPES

FELIPPE OKA

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL:

CONTROLE REMOTO UNIVERSAL VIA APLICATIVO MÓVEL

Monografia apresentada à Banca Examinadora do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, como exigência parcial para a obtenção de título de Bacharel em Engenharia Elétrica sob a orientação do Professor Alexandre Manente Pinto.

Data da aprovação:

__/12/2016

Banca examinadora:

_______________________________

Prof. Alexandre Manente Pinto

FMU - Orientador

_______________________________

Prof. Dr.

FMU

_______________________________

Prof. Dr.

FMU

Dedicamos este trabalho a Sergio Oka, a todos os professores que nos ajudaram durante a trajetória do curso, especialmente ao professor Alexandre Manente por nos orientar e tornar possível a realização desse trabalho.

Agradecemos a Ricardo Alexandre Carmona por disponibilizar um conjunto de materiais referenciais que foram de grande ajuda. Agradecemos também aos nossos colegas de classe que nos ajudaram com sugestões e críticas sempre construtivas.

RESUMO

Este trabalho apresenta a aplicação da tecnologia Bluetooth presente em smartphones como ferramenta de interface do usuário com dispositivos eletrônicos, (e.g., televisores, aparelhos de som, tocadores de DVD), via Arduino. A proposta deste trabalho é apresentar um sistema que, utilizando-se de tecnologias atuais, possa trazer comodidade ao usuário final, uma vez que a grande maioria dos aparelhos eletrônicos modernos poderão ser controlados por esse protótipo, e também trazer à tona os benefícios da automação residencial e do conceito internet das coisas. Para isto será realizado a elaboração e implementação de um dispositivo de controle universal para aparelhos eletrônicos, comandado por smartphones. Como ferramenta de auxílio será utilizada a IDE Microsoft Visual Studio para desenvolvimento das aplicações do Arduino (C++) em conjunto com a IDE Apple Xcode para desenvolvimento do aplicativo iOS (Swift).

Palavras-chave: Controle remoto universal, internet das coisas, automação residencial.

Abstract

This paper shows an application for smartphone's embedded Bluetooth technology as an interfaced tool to modern electronic devices, (e.g., televisions, audio systems, DVD players), through Arduino. The article's main goal is to introduce an ecosystem which, using the current available technology, brings a lot of convenience to the end user, since that mostly of modern eletronic devices can be controlled through this prototype, as well as bring to light the benefits that home automation may provide. In order to do so, it'll be designed and built an universal control device for eletronic gadgets, managed by smartphones. As a supplementary tool, it’ll be used the Microsoft's Visual Studio IDE to develop the Arduino (C++) applications, simultaneously with Apple's Xcode IDE to develop the iOS application (Swift).

Keywords: Universal remote control, internet of things, home automation.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1: IDE Microsoft Visual Studio	22

Figura 1.2: IDE Apple Xcode	23

Figura 1.3: Tipos de comunicações	24

Figura 1.4: Símbolo do Bluetooth	25

Figura 1.5: Ondas eletromagnéticas	27

Figura 1.6: Microcontrolador ATMEGA328P-PU	28

Figura 1.7: Arduino Uno	32

Figura 1.8: Shields do Arduino	33

Figura 2.1: Lista de componentes do circuito	35

Figura 2.2: Esquemático do circuito	36

Figura 2.3: Ilustração da montagem do circuito	37

Figura 2.4: Ilustração de transistor	37

Figura 2.5: Ilustração do receptor TSOP1738	38

Figura 2.6: Implementação final do circuito	38

Figura 2.7: Componentes do Arduino Uno	41

LISTA DE GRÁFICOS

Nenhuma entrada de índice de ilustrações foi encontrada.

LISTA DE QUADROS

Nenhuma entrada de índice de ilustrações foi encontrada.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.1: Most Popular Coding Languages, 2015	20

Tabela 1.2: Tabela comparativa	26

Tabela 1.3: Subdivisões do infravermelho	28

Tabela 1.4: Principais Fabricantes de Microcontroladores	30

Tabela 2.1: Tabela de especificação técnica do Arduino Uno	39

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas

BEN	Balanço Energético Nacional

EPE	Empresa de Pesquisa Energética

IBGE	Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Mtep	Milhões de toneladas equivalentes de petróleo

UFES	Universidade Federal do Espírito Santo

LISTA DE SÍMBOLOS

vr(t) 	Tensão instantânea sobre o resistor (V)

t 	Tempo (s)

R 	Valor da resistência do resistor (Ω)

i(t) 	Corrente instantânea no elemento (A)

vl(t) 	Tensão instantânea sobre o indutor (V)

L 	Valor da indutância do indutor (H)

vc(t) 	Tensão instantânea sobre o capacitor (V)

C 	Valor da capacitância do capacitor (F)

SUMÁRIO

INTRODUçÃO	16

Objetivo Geral	17

Objetivos Específicos	17

1	FUNDAMENTOS TEÓRICOS RELACIONADOS À PESQUISA	19

1.1 Tecnologias	19

1.1.1 Domótica	19

1.1.2 Linguagens de Programação	19

1.1.2.1 C/C++	20

1.1.2.2 Swift	21

1.1.3 Integrated Development Environment (IDE)	21

1.1.3.1 Microsoft Visual Studio	21

1.1.3.2 Apple XCode	22

1.2 Dispositivos	23

1.2.1 Transmissão de dados	23

1.2.1.1 Comunicação Bluetooth	25

1.2.1.2 Comunicação Infravermelho	26

1.2.2 Microcontroladores	28

1.2.3 Plataforma Arduino	31

2	METODOLOGIA	33

2.1 Hardware	33

2.1.1 Componentes	33

2.1.2 Circuito	34

2.1.3 Módulo Bluetooth HM-10	38

2.1.4 Arduino Uno	38

2.2 Software	40

2.2.1 iOS	40

2.2.2 Arduino	41

2.2.3 Integração	41

2.2.4 Testes	41

3	RESULTADOS	42

3.1 Hardware	42

3.2 Software	42

4	COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES	43

5	projetos futuros	43

6	referências bibliográficas	44

glossário	46

apêndice a	47

# INTRODUçÃO

Com a expansão e popularização do conceito de IoT (Internet of Things), a demanda por automação dos instrumentos domésticos e a centralização do controle dos processos de operacionalização destes instrumentos vem aumentando gradativamente. Um dos principais responsáveis por essa proliferação são os smartphones. Hoje, estima-se que o número de smartphones em uso no Brasil já ultrapassa à de PCs, com os valores de 154 e 152 milhões de unidades, respectivamente (GVcia, 2015). Com suas altas capacidades de processamento e suas tecnologias embarcadas, os smartphones estão convergindo para se tornarem cada vez mais a principal interface do usuário no gerenciamento destes processos, e dentre essas tecnologias embarcadas, a que mais vem se destacando para esta finalidade é o Bluetooth.

Com isto, este projeto consiste em criar um dispositivo central utilizando Arduíno, uma plataforma física de computação de código aberto baseado numa simples placa microcontroladora e um ambiente de desenvolvimento para escrever o código para a placa. O Arduino pode ser usado para desenvolver objetos interativos, admitindo entradas de uma série de sensores ou chaves, e controlando uma variedade de luzes, motores ou outras saídas físicas. Projetos do Arduino podem ser independentes ou podem se comunicar com o software rodando em seu computador (como Flash, Processing, MaxMSP.). Os circuitos podem ser montados à mão ou comprados pré-montados; o software de programação de código-livre pode ser baixado da internet gratuitamente. Este será o intermédio do smartphone com o aparelho eletrônico que será controlado. Estes aparelhos poderão ser quaisquer dispositivos que possam ser remotamente controlados via IR (infra-vermelho), tais como televisores, aparelhos de som, DVD e Blueray players, entre outros, sendo possível a expansão modular para diversos outros aparelhos e marcas.

## Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é apresentar um sistema que, utilizando-se de tecnologias atuais, possa trazer comodidade ao usuário final, tendo em vista que, como é apresentado em um estudo publicado pela The NextWeb em Janeiro de 2016, 68% dos americanos acreditam que as casas inteligentes serão tão comuns quanto os smartphones dentro de 10 anos. O custo de possuir uma casa é a maior despesa na vida de um proprietário. A habitação também consome a maior parte do orçamento de uma pessoa comum, respondendo por 33% das suas despesas anuais. Produtos para o lar inteligentes prometem economizar tempo, energia e dinheiro para os proprietários, com 45% dos usuários de produtos inteligentes dizendo que o uso destes produtos economizou US $ 1.100 por ano, e 87% dizendo que eles fizeram suas vidas mais fáceis. Uma vez que a grande maioria dos aparelhos eletrônicos modernos poderão ser controlados por esse protótipo, apresentaremos um dos benefícios que a automação residencial pode trazer.

“A Automação Residencial tem mostrado que a integração de dispositivos eletroeletrônicos e eletromecânicos aumenta consideravelmente os benefícios se comparados com os sistemas isolados, de eficiência limitada. É também uma aliada na redução do consumo de recursos como água e energia elétrica, além de trazer maior conforto e segurança aos usuários.”

(BOLZANI, Caio. Integrador certificado pela Aureside, Associação Brasileira de Automação Residencial e responsável pelo LAR, o Laboratório de Automação Residencial da Poli -USP, em texto publicado no blog da Aureside no ano de 2015)

## Objetivos Específicos

Será desenvolvido tanto o hardware quanto o software do projeto. Na parte de hardware, será implementado um circuito composto por: um Arduino, um LED IR emissor, um módulo Bluetooth e um conversor de nível de tensão. Já na parte de software, será desenvolvido um aplicativo mobile para a plataforma iOS, escrito na linguagem Swift, uma linguagem de programação consistente e intuitiva, desenvolvida pela Apple para a criação de apps para iOS, Mac, Apple TV e Apple Watch. Neste aplicativo mobile, o usuário seleciona o aparelho no qual deseja realizar o controle e sua respectiva marca/modelo, é então apresentado um layout tradicional de controles remotos no qual o usuário já está habituado, contendo botões virtuais como volume, canal, energia, entre outros. Ao executar um comando no aplicativo, o mesmo é enviado para o Arduino via Bluetooth, onde transmitirá a operação ao dispositivo selecionado através do LED IR, traduzindo-a para o protocolo esperado pelo dispositivo.

# FUNDAMENTOS TEÓRICOS RELACIONADOS À PESQUISA

## Tecnologias

### Domótica

Para (BOLZANI, 2004) a palavra domótica originou-se do latim domus que significa casa. É a técnica moderna de engenharia dos sistemas prediais e equipamentos a eles ligados. Com a utilização de novas tecnologias pretende-se criar sistemas de controle automático de uma residência ou edifício, automatizando os processos repetitivos, tornando as residências inteligentes.

Ainda de acordo com (BOLZANI, 2004) os dispositivos inteligentes são a parte fundamental de uma residência inteligente. São equipamentos eletroeletrônicos que além de exercerem as funções para as quais foram concebidos, agregam hardware e software adicionais que lhes provém recursos extras, permitindo o controle e gerenciamento remoto e sua interconexão em rede.

### Linguagens de Programação

A linguagem de programação é uma forma ou meio de comunicação entre os humanos e os computadores. Conforme (GUDWIN, 1997), foram desenvolvidas, ao longo da história da computação, diversas “linguagens de programação”, cada qual, a seu tempo, introduzindo facilidades e recursos que foram tornando a tarefa de programar mais fácil e menos susceptível a erros. Atualmente, com as linguagens visuais (também chamadas por alguns de linguagens de quarta geração), programar deixou de ser uma arte restrita a um grupo de indivíduos, para tornar-se uma ferramenta a mais dentro do escopo do usuário comum.

Codeeval é uma plataforma online onde programadores demonstram suas habilidades em programação participando de competições e desafios. Esta plataforma publica anualmente uma pesquisa resultante de uma análise de mais de 600.000 programas utilizados nos testes, competições e desafios realizados por mais de 2.000 programadores chamada “Most Popular Coding Languages”. A tabela a seguir demonstra em porcentagem os dados referentes ao ano de 2015.

Tabela 1.1: Most Popular Coding Languages, 2015

Fonte: http://blog.codeeval.com/2015#.U_aU9vldV9n

#### C/C++

uma linguagem estr uturalmente simples e de grande por tabi-

lidade. Poucas s ˜

ao as arquiteturas de computadores para que um compi-

lador C n ˜

ao exista. Al ´

em disso, o compilador da linguagem gera c ´

odigos

mais enxutos e velozes do que muitas outras linguagens.

uma linguagem estr uturalmente simples e de grande por tabi-

lidade. Poucas s ˜

ao as arquiteturas de computadores para que um compi-

lador C n ˜

ao exista. Al ´

em disso, o compilador da linguagem gera c ´

odigos

mais enxutos e velozes do que muitas outras linguagens.

uma linguagem estr uturalmente simples e de grande por tabi-

lidade. Poucas s ˜

ao as arquiteturas de computadores para que um compi-

lador C n ˜

ao exista. Al ´

em disso, o compilador da linguagem gera c ´

odigos

mais enxutos e velozes do que muitas outras linguagens.

Segundo (BACKERS, 2013) a linguagem C é uma linguagem estruturalmente simples e de grande portabilidade. Poucas são as arquiteturas de computadores para que um compilador C não exista. Além disso, o compilador da linguagem gera códigos mais enxutos e velozes do que muitas outras linguagens.

Mesmo softwares sendo escritos em outras linguagens de programação, eles dependem C ++ pois os compiladores mais populares são em C ++, como Visual Studio, e o compilador Intel. Este aspecto também está presente em softwares em execução no Windows que também são implementados em C ++ (como o pacote Office). A linguagem é onipresente; até mesmo o seu telefone celular e seu carro certamente contêm componentes programados em C ++, afirma (GOTTSCHLING, 2015).

Para (BACKERS, 2013) a linguagem C é uma linguagem procedural, ou seja, ela permite que um problema complexo seja facilmente decomposto em módulos, onde cada módulo representa um problema mais simples. Além disso, ela fornece acesso de baixo nível à memória, o que permite o acesso e a programação direta do microprocessador.

A grande diferença entre as duas está nos paradigmas usados, enquanto que C é uma linguagem procedural, C++ é orientada a objetos (além de procedural). E devido à semelhança de sintaxes, se não forem usados objetos em um programa, um código C++ pode se tornar igual a um código C.

#### Swift

Swift é uma linguagem de programação gratuita e de em código aberto, consistente e intuitiva, desenvolvida pela Apple para a criação de apps para iOS, Mac, Apple TV e Apple Watch. Ela foi criada para dar ainda mais liberdade para os desenvolvedores. Swift é fácil de usar e em código aberto, para que qualquer pessoa com uma boa ideia consiga fazer coisas surpreendentes.

A Apple afirma em seu website que Apps criados com Swift são rápidos e dinâmicos. Um algoritmo comum de busca, por exemplo, obtém-se o resultado até 8,4x mais rápido que Python, a linguagem mais popular em 2015 segundo pesquisa realizada pela plataforma codeeval apresentada no tópico 1.1.2 Linguagens de Programação.

### Integrated Development Environment (IDE)

De acordo com (MARCONI; HARADA, 2014) o ambiente de desenvolvimento integrado é um editor de texto customizado para escrita de código fonte e possui ferramentas de depuração de erros, ferramentas de ajuda sobre a linguagem, um compilador e outras ferramentas úteis para a escrita de um programa (e.g., editor de texto adaptado para a linguagem de programação, ferramenta de depuração de programas que auxilia na identificação e remoção de erros de programação, um conjunto de bibliotecas com código que pode ser reaproveitado e a documentação da linguagem).

#### Microsoft Visual Studio

A IDE Visual Studio foi utilizada para o desenvolvimento do programa do Arduino Uno. Segundo sua desenvolvedora Microsoft, Microsoft Visual Studio é um conjunto de ferramentas para a criação de software, desde a fase de planejamento até o design de interface com o usuário, codificação, testes, depuração, analise de qualidade do código e desempenho, a implantação para os clientes, e coleta de telemetria no uso. Todas estas ferramentas estão presentes no Ambiente Desenvolvimento Integrado (IDE) Visual Studio.

Você pode usar o Visual Studio para criar vários tipos de aplicações, desde simples aplicativos e jogos para smartphone, até grandes e complexos sistemas que sustentam empresas e centros de dados. Por padrão, Visual Studio, fornece suporte para as linguagens C #, C e C ++, JavaScript, F # e Visual Basic.

A figura a seguir exemplifica a interface do programa:

Figura 1.1: IDE Microsoft Visual Studio

Fonte: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn762121.aspx

#### Apple XCode

A IDE Apple XCode fui utilizada para o desenvolvimento da aplicação para smartphone do protótipo. De acordo com a desenvolvedora Apple, Xcode é o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) da Apple. Utilizado para construir aplicativos para os produtos da Apple, incluindo iPad, iPhone, Apple Watch, Apple TV e Mac. Xcode fornece ferramentas para gerenciar todo o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento a criação de seu aplicativo para testes, otimização e enviá-lo para a App Store.

A figura a seguir exemplifica a interface do programa:

Figura 1.2: IDE Apple Xcode

Fonte: http://help.apple.com/xcode/mac/8.0/#/devc8c2a6be1

## Dispositivos

### Transmissão de dados

Para levar a informação sob formas de sinais de ondas eletromagnéticas de um dispositivo a outro precisamos de um meio de transmissão, seja ele guiado (cabo coaxial, fibra óptica, par de cobre trançado) ou não guiado (vácuo, ar). Para (STARLIN, 2007) pode haver conectividade ponto-a-ponto (ligação entre dois dispositivos ou multiponto (meio partilhado por mais de dois dispositivos). E há também os tipos de comunicações:

- Simplex – comunicação unidirecional (TV)

- Half-duplex – comunicação bidirecional alternada (walkie-talkie)

- Full-duplex – comunicação bidirecional simultânea (telefone)

Figura 1.3: Tipos de comunicações

Fonte: http://www.twalves.com/e-fundamental/9-ano/modos-de-transmissao-de-dados

Segundo (FOROUZAN, 2006), as ondas de rádio podem ser omnidirecionais, ou seja, quando o transmissor (antena) envia um sinal, ele se propaga por todas as direções. Então, o transmissor e o receptor não precisam estar alinhados para haver a troca de informações e isso é uma grande vantagem, em contrapartida o sinal fica suscetível às interferências, caso outra antena propague ondas na mesma frequência ou banda.

As micro-ondas são sempre unidirecionais. Para haver a troca de informação as antenas precisam estar focadas, alinhadas para que a comunicação aconteça. A vantagem é que apenas o par de antenas que estiverem alinhado vão poder se comunicar e também não há risco de interferências eletromagnéticas em outras antenas. A desvantagem dela é que se as torres estiverem em uma distância longa, deverá ter o cuidado de não ter obstáculos entre elas. Esse problema normalmente é resolvido colocando as torres em lugares altos. Outro problema comum é por conta da curvatura do planeta, que para ser contornado será necessário colocar repetidores de sinal ou regenerar a intensidade do sinal.

#### Comunicação Bluetooth

Utilizando a tecnologia “transmissão por salto de frequência”, que permite uma conexão segura e a prova de interferências. Usa-se o mesmo padrão de comunicação para acesso de informações em redes Lan e acesso à internet. Podendo ter alcance variado, dependendo da classe de rádio empregada:

- Classe 1: 100 metros (utilizado em industrias);

- Classe 2: 10 metros (utilizado em dispositivos móveis);

- Classe 3: 1 metro (utilizados em dispositivos móveis também.

Figura 1.4: Símbolo do Bluetooth

Fonte: https://donjajo.com/bluetooth-fix-a2dp-source-profile-connect-failed-xx-protocol-not-available-linux/#.WBWH5PkrLIU

Conforme (NAKAMURA, 2015) opera na faixa de frequência de 2,4GHz, na banda ISM (Industrial Scientific and Medical), no modo “full duplex” com taxa de transferência de até 1Mb/s com baixo consumo (10 a 100mW) disponível mundialmente.

Essa conexão forma redes denominadas Piconet, que suportam até oito dispositivos, sendo eles: um “mestre” e 7 “escravos” podendo se comunicar entre si. Para um processo mais seguro, pode-se fazer o uso de senhas ou novas camadas de segurança por software.

Segundo Carlos Yassunori Kobayashi (IME-USP), existem diversas aplicações, dentre elas:

- Aplicações Pessoais (transferência de arquivos, domótica);

- Aplicações Corporativas (automação industrial);

- Aplicações Médicas (monitoramento de pacientes, banco de dados);

- Entretenimento (jogos).

Como entrou em diversos campos, o Bluetooth está em constante evolução. E com isso vem sendo aprimorado a cada versão. Todas as versões são compatíveis entre si, porém há uma limitação de velocidade e funções da versão mais antiga.

Segue uma tabela comparativa abaixo:

Tabela 1.2: Tabela comparativa

| Versão | Descritivo |
| --- | --- |
| Bluetooth 1.0 | A versão 1.0 se trata das primeiras especificações do protocolo |
| Bluetooth 1.1 | Lançada em fevereiro de 2001, estabelecendo o Bluetooth como um padrão de conexão mundial, responsável também, por corrigir problemas da anterior |
| Bluetooth 1.2 | Lançada em novembro de 2003 e possibilitou o aumento das conexões e da segurança, além do processamento de voz avançado |
| Bluetooth 2.0 | Lançada em novembro de 2004. Essa versão diminuiu o consumo de energia, aumentou a velocidade de transmissão de dados para até 3 MB |
| Bluetooth 2.1 | Lançada em agosto de 2007, apresentou melhorias na segurança (inclusive nos recursos de criptografia) e na conexão com outros dispositivos |
| Bluetooth 3.0 | Lançada em abril de 2009, tem como grande atrativo as altas taxas de transferência de dados, atingindo até 24 Mbps |
| Bluetooth 4.0 | Lançada em 2010, exige muito menos energia, tornando-se ideal para tablets e smartphone |

Fonte: http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/03/um-pequeno-guia-sobre-o-bluetooth-seu-uso-e-funcionamento.html

A última versão é a 4.0 e segundo a Bluetooth Special Interest Group (SIG), a nova versão adiciona uma especificação de baixo consumo de energia, para transmitir pequenos volume de dados a pequenas distâncias, tudo alta velocidade, que já estavam introduzidas no Bluetooth 3.0, superando até redes Wi-Fi 802.11 para a transmissão de dados a uma velocidade de até 25 MB/s.

#### Comunicação Infravermelho

Segundo (VANZETTI, 1972) a energia infravermelha é uma luz invisível, porque o seu comprimento de onda é muito longo para ser visto. É a parte do espectro eletromagnético percebido pelo calor. A radiação infravermelha causa vibração de átomos ou grupos de átomos em um composto e estas vibrações podem ter velocidades e amplitudes diferentes. Sendo compreendidas entre 300GHz até 400THz, com comprimentos de onda de 770nm a 1mm.

De acordo com VANZETTI (1972, p. 30):

“Quando a energia infravermelha colide com algum material físico, a porção que é absorvida pelo corpo produz um efeito primário: Aumenta a energia de partículas atômicas e subatômicas da qual a matéria física é formada, o que podemos detectar como o fenômeno de aumento de temperatura. Essa mudança pode ser mensurada por um dos efeitos secundários, como a variação de características físicas (volume, pressão, etc.), ou características químicas (como em fotografia infravermelha), ou em propriedades elétricas (condutividade, coeficiente dielétrico, emissão secundária, etc.). A velocidade com que esses efeitos secundários se manifestam pode ser de algumas horas, necessárias para uma reação química ou de frações de nano segundos para uma segunda emissão”.

Para a transmissão de dados, é utilizada frequências muito altas. Como a luz, o sinal infravermelho não pode penetrar em objetos, logo as transmissões por infravermelho são diretas ou difusas.

Na figura 1 temos as ondas eletromagnéticas:

Figura 1.5: Ondas eletromagnéticas

Fonte: http://www.dreaminc.com.br/sala_de_aula/infravermelho/

Na tabela 1-3, temos as subdivisões do infravermelho com seus respectivos comprimentos de onda:

Tabela 1.3: Subdivisões do infravermelho

| Designação | Abreviação | Comprimento de onda (µm) |
| --- | --- | --- |
| Infravermelho próximo | NIR | 0,75 - 3 |
| Infravermelho médio | MIR | 3 - 6 |
| Infravermelho distante | FIR | 6 - 15 |
| Infravermelho extremo | XIR | 15 - 1000 |

Fonte: http://www.las.inpe.br/~cesar/Infrared/espectro.htm

### Microcontroladores

Segundo (GIMENEZ, 2002), um microcontrolador é um componente eletrônico com a capacidade de ser programado, sendo que tem um sistema completo inserido num único circuito integrado. Que contém CPU (Central Processing Unit), memória de dados RAM (Random Access Memory) e memória ROM (Read Only Memory) para o controle de processos lógicos. Que leva o controle de periféricos (I/O), como led, botões, display, relés, conversores USB, conversores ETHERNET, sensores (pressão, temperatura, etc.), resistências, etc.

O consumo é muito baixo, por volta de miliwatts, por conta da baixa frequência de clock, alguns MHz, se comparado com microprocessadores atuais. São componentes de baixo custo e alta versatilidade, com isso, vem sendo utilizado em larga escala há décadas.

Figura 1.6: Microcontrolador ATMEGA328P-PU

Fonte: http://ktechnics.com/shop/atmega328p-pu/

Segundo os professores Nobuo Oki e Suely Cunha Amaro Mantovani, da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, os primeiros Microcontroladores foram baseados em uma tecnologia de hardware com grande limitação de memória e processamento. Na segunda fase da história, os componentes já apresentam uma complexidade bem alta, em relação a anterior. Com displays a interatividade se torna bem amigável e a introdução de interfaces seriais de comunicação abrem um leque maior de possibilidades. E com o avanço tecnológico, o custo diminui.

Na terceira fase e última, os Microcontroladores tomam características de hardware e software de alta capacidade, com 32 e 64 bits, com uma gama de recursos para processamento digital de sinais e outras atividades.

A seguir, na tabela 1.4 apresentamos algumas das várias famílias dos principais fabricantes:

Tabela 1.4: Principais Fabricantes de Microcontroladores

Fonte: Revista Elektor (02/2016)

A arquitetura de um microcontrolador, normalmente consiste em periféricos, barramentos e um núcleo de processamento:

- Periféricos: caracterizam o conjunto de funcionalidades disponíveis pelo microcontrolador e são controlados pelo processador. Por exemplo, memória, porta serial, porta paralela e conversor A/D;

- Barramento: é dividido em dados e endereços, consiste nas linhas de comunicação entre o processador e os periféricos;

- Núcleo de processamento: consiste no processador de dados e na administração dos periféricos.

Na seção 2.1.4 está detalhado o microcontrolador utilizado no Arduino Uno, o ATmega328P-PU.

### Plataforma Arduino

O (McRoberts, 2011) afirma que:

“Um Arduino e um microcontrolador de placa única e um conjunto de software para programa-lo. O hardware consiste em um projeto simples de hardware livre para o controlador, com um processador Atmel AVR e suporte embutido de entrada/saída. O software consiste de uma linguagem de programação padrão e do bootloader que roda na placa. ”

De acordo com (McRoberts, 2011), o Arduino é um pequeno computador, no qual, com entradas e saídas (I/O) se comunica com componentes externos, podendo fazer a programação para processar.

O Arduino tem sido muito utilizado para pequenos projetos, na grande maioria, para desenvolver objetos interativos independentes ou até envio de informações se conectado a algum meio de comunicação, como infravermelho.

Figura 1.7: Arduino Uno

Fonte: http://www.arduino.org/products/boards/arduino-uno

Ele pode ser conectado à inúmeros periféricos, como LEDs, displays, botões, motores, interruptores, sensores (distância, pressão, temperatura), receptor GPS, módulo Ethernet, Shields (placas de circuito contendo outros dispositivos) e outros dispositivos que possa ser controlado ou receba e envie informação.

Para fazer a programação é necessário do IDE do Arduino, um software livre que compreende a linguagem baseada em C. Permitindo que escreva as instruções e através de um cabo, permitindo o upload do programa para o Arduino.

Figura 1.8: Shields do Arduino

Fonte: http://www.dexterindustries.com/shop/arduberry-raspberry-pi-arduino-shields/

# METODOLOGIA

## Hardware

Silva Filho e Siqueira Filho (2006) definem há	hardware como sendo a parte física e mecânica do computador, tais como suas peças e componentes eletrônicos. Esta seção trata da elaboração do protótipo e montagem do circuito eletrônico, bem como seus respectivos componentes.

### Componentes

Para o desenvolvimento do protótipo, foi implementado um circuito composto pelos seguintes componentes:

- LED (Light Emmiting Diode) IR (infra-red): responsável por propagar o comando ao dispositivo através de luz infra-vermelha;

- Transistor NPN 2N3904: responsável por amplificar a corrente a ser fornecida ao LED IR, à fim de ampliar o alcance do sinal;

- Módulo Bluetooth BLE 4.0 HM-10: responsável por realizar a comunicação entre o smartphone e o Arduino;

- Receptor IR 38kHz: responsável por coletar sinal infra-vermelho de controles remotos;

- Resistor: responsável por controlar a corrente do circuito;

- Arduino Uno: responsável por interpretar os comandos recebidos pelo módulo Bluetooth e reproduzi-los através de sinal infra-vermelho;

Figura 2.1: Lista de componentes do circuito

### Circuito

O circuito foi idealizado visando a simplicidade de sua reprodução, permitindo que qualquer entusiasta do assunto possa implementa-lo sem grandes custos.

A alimentação do circuito é fornecida pela porta de 5V do Arduino, que por sua vez é alimentado por uma bateria de 9V.

O esquemático do circuito é ilustrado na Figura 2.2.

Figura 2.2: Esquemático do circuito

Para melhor exemplificação da montagem do circuito, a Figura 2.3 ilustra sua implementação na breadboard.

Figura 2.3: Ilustração da montagem do circuito

É relevante se atentar ao posicionamento dos pinos do transistor para o correto funcionamento do circuito. O coletor (pino 3) deve ser ligado na saída de alimentação do Arduino, em paralelo a alimentação dos demais componentes. O emissor (pino 1) deve ser ligado em série ao resistor. Já a base (pino 2) será ligado diretamente à porta 3 do Arduino. A figura 2.4 exemplifica o ordenamento dos pinos do transistor.

Figura 2.4: Ilustração de transistor

Fonte: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/2N3904.pdf

Assim como no transistor, é necessário também se atentar ao posicionamento dos pinos do receptor IR. O pino de alimentação (Vs) deve ser conectado à saída de alimentação do Arduino, também em paralelo aos demais componentes. O pino terra (GND) deve ser ligado à porta terra do Arduino. Já o pino de sinais deve ser ligado diretamente à porta de saída de dados do módulo bluetooth (RXD).

Figura 2.5: Ilustração do receptor TSOP1738

Fonte: http://www.micropik.com/PDF/tsop17xx.pdf

Após a correta montagem do circuito, a implementação final será conforme demonstra a Figura 2.6.

Figura 2.6: Implementação final do circuito

### Módulo Bluetooth HM-10

De acordo com o Dasheet do produto disponibilizado pelo fabricante JNHuamao Technology Company, O Módulo Bluetooth 4.0 HM-10 Master/Slave é um módulo bluetooth que tem como peça principal o chipset CC2540/1 que opera nos modos master e slave, o modo é configurado através de comando AT. Para utilização do Módulo Bluetooth 4.0 HM-10 Master/Slave, diz o fabricante em suas especificações (JNHuamao Technology Company Datasheet, 2014) basta conectar os pinos TX e RX do módulo bluetooth ao microcontrolador para fazer comunicação serial. É importante ressaltar que o módulo possui configuração padrão de fábrica, tais como velocidade de comunicação, nome do dispositivo, senha de pareamento etc. No entanto, estes parâmetros poderão ser alterados por comando AT (comunicação serial com o computador).

Características importantes:

- Bluetooth V4.0 BLE

- Banda: 2.4GHz ISM

- Tensão e corrente de trabalho: 3.3/5V 50mA

- Longo alcance: Até 100 metros em campo aberto

- Temperatura de trabalho: -5 ~ +65 Graus Centígrados

De acordo com o fabricante do chipset CC2540/1 (TEXAS INSTRUMENTS, 2.4-GHz Bluetooth® low energy System-on-Chip, 2012) o baixo consumo de energia e o alto custo benefício em relação ao seu desempenho permite que sistemas Bluetooth de baixa potência mestre/escravo sejam construídos com um custo extremamente baixo.

### Arduino Uno

A versão do Arduino utilizada no projeto é o Arduino UNO, e segundo (McRoberts, 2011) difere das versões prévias por não utilizar o chip FTDI, que conduz a USB para a serial. Em vez disso, ela utiliza um Atmega8U2, programado como um conversor USB para serial. Isso confere à placa muitas vantagens quando comparada à sua predecessora, a Duemilanove. Primeiro, o chip Atmega é muito mais barato que o chip FTDI, diminuindo o preço das placas. Segundo, e mais importante, ele permite que o chip USB tenha seu firmware atualizado, para que o Arduino seja exibido em seu PC como outro dispositivo, tal como um mouse ou joystick de jogos. Isso abre uma série de novas possibilidades para o Arduino.

A tabela a seguir, retirada do site oficial do Arduino, demonstra as especificações técnicas do Arduino Uno. Nela há parâmetros que serão utilizados como base de cálculo para definição de parâmetros como por exemplo a resistência R1 representada na figura 3.2.

Tabela 2.1: Tabela de especificação técnica do Arduino Uno

| Microcontroller | ATmega328P |
| --- | --- |
| Operating Voltage | 5V |
| Input Voltage (recommended) | 7-12V |
| Input Voltage (limit) | 6-20V |
| Digital I/O Pins | 14 (of which 6 provide PWM output) |
| PWM Digital I/O Pins | 6 |
| Analog Input Pins | 6 |
| DC Current per I/O Pin | 20 mA |
| DC Current for 3.3V Pin | 50 mA |
| Flash Memory | 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader |
| SRAM | 2 KB (ATmega328P) |
| EEPROM | 1 KB (ATmega328P) |
| Clock Speed | 16 MHz |
| LED_BUILTIN | 13 |
| Length | 68.6 mm |
| Width | 53.4 mm |
| Weight | 25 g |

Fonte: www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno

A figura a seguir demonstra a posição física de cada componente da placa:

Figura 2.7: Componentes do Arduino Uno

Fonte: https://www.robomart.com/arduino-uno-online-india

## Software

De acordo com Silva Filho e Siqueira Filho (2006), software consiste de toda a parte lógica do computador, sendo essa um conjunto de instruções não-ambíguas e relacionadas cujo especificam a realização de tarefas determinadas.

### iOS

Para o desenvolvimento da aplicação iOS, foi utilizado o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE – Integrated Development Environment) Xcode 8. O uso desta ferramenta é obrigatório para desenvolvimento de aplicativos para o sistema operacional iOS.

O software proposto no projeto foi implementado sobre a versão 10 do iOS e escrito na versão 3 da linguagem Swift, sendo as últimas versões de ambas as tecnologias no momento da elaboração do projeto.

### Arduino

Conforme mencionado anteriormente, o microcontrolador utilizado no Arduino Uno é o ATMEGA16U2 da ATMEL. Para o desenvolvimento do software operacional deste microcontrolador foi utilizado a IDE Microsoft Visual Studio 2015. As principais razões para utilização deste ambiente são devido a produtividade que ele proporciona, através de recursos como IntelliSense (auto-complemento de instruções) e marcação dinâmica e instantânea de instruções incorretas, tais como erros de tipografia.

A linguagem utilizada para este desenvolvimento foi C++, devido seu suporte nativo pelo microcontrolador e sua extensibilidade e fácil manutenção por ser uma linguagem orientada a objeto.

### Integração

### Testes

# RESULTADOS

## Hardware

## Software

# COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES

Esse projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um protótipo que tornasse possível o controle remoto de qualquer aparelho receptor de comando via infravermelho. O objetivo foi alcançado com sucesso, porém durante o desenvolvimento o emissor de dados infravermelhos não atingiu o alcance desejado. Sendo assim foi instalado um transistor para o aumento da corrente do emissor infravermelho e consequentemente o seu alcance.

De início o aplicativo mobile está apenas disponível para smartphones com sistema iOS, restringindo o número de usuários.

# projetos futuros

Para o projeto se tornar viável comercialmente, uma estrutura deverá ser projetada, como um case, um invólucro que torne o produto mais apresentável aos olhos do comprador.

Como projeto futuro seria indispensável o desenvolvimento da aplicação para smartphones de sistema Android.

Também deverá ser considerada a troca da placa do circuito que atualmente é Arduino Uno para a placa Arduino Pro Mini, que resultará em um produto com um menor tamanho físico, melhorando o manuseio e apresentação ao consumidor.

A implementação de um módulo Wifi tornará o uso do protótipo mais cômodo para o usuário uma vez que a configuração e a comunicação do smartphone com o produto poderá ser realizada via rede doméstica do usuário.

# referências bibliográficas

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas / NBR 14724-2011 Informações e Documentação – Trabalhos Acadêmicos – Apresentação, 2011.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas / NBR 6027-2012 Informações e Documentação – Sumário – Apresentação, 2012.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas / NBR 6023-2002 Informações e Documentação – Referências – Apresentação, 2002.

<www.arduino.cc/en/Guide/Introduction> Acesso em 25 de Maio de 2016.

<www.aureside.org.br/noticias/2016-previsoes-para-casas-inteligentes-e-internet-das-coisas> Acesso em 25 de Maio de 2016.

DESMISTIFICANDO A DOMÓTICA, por Caio Bolzani, disponível em:

<www.aureside.blogspot.com.br/2015/08/desmistificando-domotica.html> Acesso em 25 de Maio de 2016.

INFO ESCOLA, C++. Disponível em:

<www.infoescola.com/informatica/cpp/> Acesso em 29 de Maio de 2016.

<www.apple.com/br/swift/> Acesso em 29 de Maio de 2016.

AMBIENTE PARA CONTROLE DE ELETROELETRÔNICOS VIA DISPOSITIVOS MÓVEIS, por Rafael Descio Trineto, UP/NCET, 2008

<http://www.up.edu.br/blogs/engenharia-da-computacao/wp-content/uploads/sites/6/2015/06/2008.22.pdf> Acesso em 20 de Outubro de 2016

BLUETOOTH BASED HOME AUTOMATION SYSTEM USING CELL PHONE, por Rajeev Piyare e M. Tazil, Fiji National University, IEEE, 2011

<https://www.researchgate.net/publication/231182479_Bluetooth_based_home_automation_system_using_cell_phone> Acesso em 12 de Outubro de 2016

DOMÓTICA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS NA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL, por Maurício César Silva e Vivian Toledo Santos Gambarato, Faculdade de Tecnologia de Botucatu, FATEC-BT, 2016

<http://www.fatecbt.edu.br/seer/index.php/tl/article/download/389/270> Acesso em 12 de outubro de 2016

O ESPECTRO INFRAVERMELHO, por Richard D. Hudson Jr. Disponível em: < http://www.las.inpe.br/~cesar/Infrared/espectro.htm> Acesso em 09/11/2016.

< https://www.bluetooth.com/> Acesso em 11/11/2016

MCROBERTS, M. Arduino básico. São Paulo: Novatec, 2011.

FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 3ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2006.

Oliveira, Hélio M. Engenharia de Telecomunicações. 1ª edição. Recife: HM, 2012

##### glossário

O Glossário é um elemento opcional que contém a relação de palavras, em ordem alfabética, de uso restrito, empregadas no texto e acompanhadas de suas respectivas definições.

Ele é bastante útil quando o texto apresenta muitos termos ou expressões pouco comuns para o leitor e que tornariam sua leitura muito pesada, caso estas palavras fossem explicadas uma a uma ao longo do texto.

##### apêndice a

O Apêndice deve apresentar informações complementares de autoria própria.

ANEXO A