FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PROJETO DE GRADUAÇÃO CAIO BARBOZA DIAS FELIPE BARBOSA LOPES FELIPPE OKA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL: controle remoto universal via aplicativo móvel

são paulo – Sp NOVEMBRO/2016

CAIO BARBOZA DIAS FELIPE BARBOSA LOPES FELIPPE OKA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL: CONTROLE REMOTO UNIVERSAL VIA APLICATIVO MÓVEL Monografia apresentada à Banca Examinadora do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, como exigência parcial para a obtenção de título de Graduação em Engenharia Elétrica sob a orientação do Professor Alexandre Manente Pinto.

SÃO PAULO – SP NOVEMBRO/2016

CAIO BARBOZA DIAS

FELIPE BARBOSA LOPES

FELIPPE OKA

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL:

CONTROLE REMOTO UNIVERSAL VIA APLICATIVO MÓVEL

Monografia apresentada à Banca Examinadora do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, como exigência parcial para a obtenção de título de Bacharel em Engenharia Elétrica sob a orientação do Professor Alexandre Manente Pinto.

Data da aprovação:

__/12/2016

Banca examinadora:

_______________________________

Prof. Alexandre Manente Pinto

FMU - Orientador

_______________________________

Prof. Dr. (Nome do Professor)

FMU

_______________________________

Prof. Dr. (Nome do Professor)

FMU

(Aqui deve ser inserido o texto da dedicatória)

A dedicatória é um elemento opcional do trabalho onde o autor dedica a obra ou presta homenagem a alguém, num texto curto.

Aos alunos e professores do Curso de Engenharia Elétrica da UFES.

(Aqui deve ser inserido o texto dos Agradecimentos)

Sendo um elemento opcional, os agradecimentos devem ser feitos a pessoas ou instituições que contribuíram, de alguma forma, para a realização do trabalho.

Agradecemos a Wagner Teixeira da Costa a elaboração do primeiro modelo em formato Microsoft Word 2003 para os projetos de graduação dos alunos do Curso de Engenharia Elétrica da UFES. Agradecemos também ao Prof. Paulo José Mello Menegáz pela revisão e atualização deste modelo, seguindo as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as Resoluções sobre Projeto de Graduação do Departamento de Engenharia Elétrica e do Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica da UFES.

RESUMO

Este trabalho apresenta a aplicação da tecnologia Bluetooth presente em smartphones como ferramenta de interface do usuário com dispositivos eletrônicos, (e.g., televisores, aparelhos de som, tocadores de DVD), via Arduino. A proposta deste trabalho é apresentar um sistema que, utilizando-se de tecnologias atuais, possa trazer comodidade ao usuário final, uma vez que a grande maioria dos aparelhos eletrônicos modernos poderão ser controlados por esse protótipo, e também trazer à tona os benefícios da automação residencial e do conceito internet das coisas. Para isto será realizado a elaboração e implementação de um dispositivo de controle universal para aparelhos eletrônicos, comandado por smartphones. Como ferramenta de auxílio será utilizada a IDE Microsoft Visual Studio para desenvolvimento das aplicações do Arduino (C++) em conjunto com a IDE Apple Xcode para desenvolvimento do aplicativo iOS (Swift).

Palavras-chave: Controle remoto universal, internet das coisas, automação residencial.

Abstract

This paper shows an application for smartphone's embedded Bluetooth technology as an interfaced tool to modern electronic devices, (e.g., televisions, audio systems, DVD players), through Arduino. The article's main goal is to introduce an ecosystem which, using the current available technology, brings a lot of convenience to the end user, since that mostly of modern eletronic devices can be controlled through this prototype, as well as bring to light the benefits that home automation may provide. In order to do so, it'll be designed and built an universal control device for eletronic gadgets, managed by smartphones. As a supplementary tool, it’ll be used the Microsoft's Visual Studio IDE to develop the Arduino (C++) applications, simultaneously with Apple's Xcode IDE to develop the iOS application (Swift).

Keywords: Universal remote control, internet of things, home automation.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Lista de componentes do circuito	20

Figura 2: Esquemático do circuito	21

Figura 3: Ilustração da montagem do circuito	21

Figura 4:Ilustração de transistor Fonte: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/2N3904.pdf	22

Figura 5: Ilustração do receptor TSOP1738 Fonte: http://www.micropik.com/PDF/tsop17xx.pdf	22

Figura 6: Implementação final do circuito	23

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Consumo final de energia por fonte no Brasil em 2011	33

Gráfico 2 – Evolução dos indicadores: energia elétrica	33

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Tamanho e tipologia da fonte em alguns tipos de texto	15

Quadro 2 – Diferenças entre Racionamento e Racionalização em Conservação de Energia	25

Quadro 3 – Dimensionamento dos elementos de um Conversor Boost	26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Oferta interna de energia no Brasil em Mtep	25

Tabela 2 – Participação de cada fonte termelétrica em 2011	25

Tabela 3 – Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio e espécie de unidade doméstica, segundo a existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável,  o sexo, a cor ou raça e os grupos de idade da pessoa responsável e as classes de rendimento  nominal mensal domiciliar per capita – Brasil – 2010	28

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas

BEN	Balanço Energético Nacional

EPE	Empresa de Pesquisa Energética

IBGE	Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Mtep	Milhões de toneladas equivalentes de petróleo

UFES	Universidade Federal do Espírito Santo

LISTA DE SÍMBOLOS

vr(t) 	Tensão instantânea sobre o resistor (V)

t 	Tempo (s)

R 	Valor da resistência do resistor (Ω)

i(t) 	Corrente instantânea no elemento (A)

vl(t) 	Tensão instantânea sobre o indutor (V)

L 	Valor da indutância do indutor (H)

vc(t) 	Tensão instantânea sobre o capacitor (V)

C 	Valor da capacitância do capacitor (F)

SUMÁRIO

INTRODUçÃO	15

Objetivo Geral	16

Objetivos Específicos	16

1	FUNDAMENTOS TEÓRICOS RELACIONADOS À PESQUISA	18

1.1 Tecnologias	18

1.1.1 Domótica	18

1.1.2 Linguagens de Programação	18

1.1.2.1 C/C++	18

1.1.2.2 Swift	18

1.2 Dispositivos	18

1.2.1 Transmissão de dados	18

1.2.1.1 Comunicação Bluetooth	18

1.2.1.2 Comunicação Infravermelho	18

1.2.2 Microcontroladores	18

1.2.3 Plataforma Arduino	18

2	METODOLOGIA	19

2.1 Hardware	19

2.1.1 Componentes	19

2.1.2 Circuito	20

2.1.3 Módulo Bluetooth HM-10	23

2.1.4 Arduino Uno	23

2.2 Software	23

2.2.1 iOS	23

2.2.2 Arduino	24

2.2.3 Integração	24

2.2.4 Testes	24

3	RESULTADOS	24

3.1 Hardware	24

3.2 Software	24

4	COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES	24

5	referências bibliográficas	25

glossário	27

apêndice a	28

anexo a	29

# INTRODUçÃO

Com a expansão e popularização do conceito de IoT (Internet of Things), a demanda por automação dos instrumentos domésticos e a centralização do controle dos processos de operacionalização destes instrumentos vem aumentando gradativamente. Um dos principais responsáveis por essa proliferação são os smartphones. Hoje, estima-se que o número de smartphones em uso no Brasil já ultrapassa à de PCs, com os valores de 154 e 152 milhões de unidades, respectivamente (GVcia, 2015). Com suas altas capacidades de processamento e suas tecnologias embarcadas, os smartphones estão convergindo para se tornarem cada vez mais a principal interface do usuário no gerenciamento destes processos, e dentre essas tecnologias embarcadas, a que mais vem se destacando para esta finalidade é o Bluetooth.

Com isto, este projeto consiste em criar um dispositivo central utilizando Arduíno, uma plataforma física de computação de código aberto baseado numa simples placa microcontroladora e um ambiente de desenvolvimento para escrever o código para a placa. O Arduino pode ser usado para desenvolver objetos interativos, admitindo entradas de uma série de sensores ou chaves, e controlando uma variedade de luzes, motores ou outras saídas físicas. Projetos do Arduino podem ser independentes ou podem se comunicar com o software rodando em seu computador (como Flash, Processing, MaxMSP.). Os circuitos podem ser montados à mão ou comprados pré-montados; o software de programação de código-livre pode ser baixado da internet gratuitamente. Este será o intermédio do smartphone com o aparelho eletrônico que será controlado. Estes aparelhos poderão ser quaisquer dispositivos que possam ser remotamente controlados via IR (infra-vermelho), tais como televisores, aparelhos de som, DVD e Blueray players, entre outros, sendo possível a expansão modular para diversos outros aparelhos e marcas.

## Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é apresentar um sistema que, utilizando-se de tecnologias atuais, possa trazer comodidade ao usuário final, tendo em vista que, como é apresentado em um estudo publicado pela The NextWeb em Janeiro de 2016, 68% dos americanos acreditam que as casas inteligentes serão tão comuns quanto os smartphones dentro de 10 anos. O custo de possuir uma casa é a maior despesa na vida de um proprietário. A habitação também consome a maior parte do orçamento de uma pessoa comum, respondendo por 33% das suas despesas anuais. Produtos para o lar inteligentes prometem economizar tempo, energia e dinheiro para os proprietários, com 45% dos usuários de produtos inteligentes dizendo que o uso destes produtos economizou US $ 1.100 por ano, e 87% dizendo que eles fizeram suas vidas mais fáceis. Uma vez que a grande maioria dos aparelhos eletrônicos modernos poderão ser controlados por esse protótipo, apresentaremos um dos benefícios que a automação residencial pode trazer.

A Automação Residencial tem mostrado que a integração de dispositivos eletroeletrônicos e eletromecânicos aumenta consideravelmente os benefícios se comparados com os sistemas isolados, de eficiência limitada. É também uma aliada na redução do consumo de recursos como água e energia elétrica, além de trazer maior conforto e segurança aos usuários. (BOLZANI, Caio. Integrador certificado pela Aureside, Associação Brasileira de Automação Residencial e responsável pelo LAR, o Laboratório de Automação Residencial da Poli -USP, em texto publicado no blog da Aureside no ano de 2015)

## Objetivos Específicos

Será desenvolvido tanto o hardware quanto o software do projeto. Na parte de hardware, será implementado um circuito composto por: um Arduino, um LED IR emissor, um módulo Bluetooth (HC-05) e um conversor de nível de tensão. Já na parte de software, será desenvolvido um aplicativo mobile para a plataforma iOS e Android, escrito na linguagem Swift, uma linguagem de programação consistente e intuitiva, desenvolvida pela Apple para a criação de apps para iOS, Mac, Apple TV e Apple Watch. Neste aplicativo mobile, o usuário seleciona o aparelho no qual deseja realizar o controle e sua respectiva marca/modelo, é então apresentado um layout tradicional de controles remotos no qual o usuário já está habituado, contendo botões virtuais como volume, canal, energia, entre outros. Ao executar um comando no aplicativo, o mesmo é enviado para o Arduino via Bluetooth, onde transmitirá a operação ao dispositivo selecionado através do LED IR, traduzindo-a para o protocolo esperado pelo dispositivo.

# FUNDAMENTOS TEÓRICOS RELACIONADOS À PESQUISA

## Tecnologias

### Domótica

Para (BOLZANI, 2004) a palavra domótica originou-se do latim domus que significa casa. É a técnica moderna de engenharia dos sistemas prediais e equipamentos a eles ligados. Com a utilização de novas tecnologias pretende-se criar sistemas de controle automático de uma residência ou edifício, automatizando os processos repetitivos, tornando as residências inteligentes.

Ainda de acordo com (BOLZANI, 2004) os dispositivos inteligentes são a parte fundamental de uma residência inteligente. São equipamentos eletroeletrônicos que além de exercerem as funções para as quais foram concebidos, agregam hardware e software adicionais que lhes provém recursos extras, permitindo o controle e gerenciamento remoto e sua interconexão em rede.

### Linguagens de Programação

A linguagem de programação é uma forma ou meio de comunicação entre os humanos e os computadores. Conforme (GUDWIN, 1997), foram desenvolvidas, ao longo da história da computação, diversas “linguagens de programação”, cada qual, a seu tempo, introduzindo facilidades e recursos que foram tornando a tarefa de programar mais fácil e menos susceptível a erros. Atualmente, com as linguagens visuais (também chamadas por alguns de linguagens de quarta geração), programar deixou de ser uma arte restrita a um grupo de indivíduos, para tornar-se uma ferramenta a mais dentro do escopo do usuário comum.

Codeeval é uma plataforma online onde programadores demonstram suas habilidades em programação participando de competições e desafios. Esta plataforma publica anualmente uma pesquisa resultante de uma análise de mais de 600.000 programas utilizados nos testes, competições e desafios realizados por mais de 2.000 programadores chamada “Most Popular Coding Languages”. A tabela a seguir demonstra em porcentagem os dados referentes ao ano de 2015.

Tabela 1: Most Popular Coding Languages, 2015
Fonte: http://blog.codeeval.com/2015#.U_aU9vldV9n=

#### C/C++

uma linguagem estr uturalmente simples e de grande por tabi-

lidade. Poucas s ˜

ao as arquiteturas de computadores para que um compi-

lador C n ˜

ao exista. Al ´

em disso, o compilador da linguagem gera c ´

odigos

mais enxutos e velozes do que muitas outras linguagens.

uma linguagem estr uturalmente simples e de grande por tabi-

lidade. Poucas s ˜

ao as arquiteturas de computadores para que um compi-

lador C n ˜

ao exista. Al ´

em disso, o compilador da linguagem gera c ´

odigos

mais enxutos e velozes do que muitas outras linguagens.

uma linguagem estr uturalmente simples e de grande por tabi-

lidade. Poucas s ˜

ao as arquiteturas de computadores para que um compi-

lador C n ˜

ao exista. Al ´

em disso, o compilador da linguagem gera c ´

odigos

mais enxutos e velozes do que muitas outras linguagens.

Segundo (BACKERS, 2013) a linguagem C é uma linguagem estruturalmente simples e de grande portabilidade. Poucas são as arquiteturas de computadores para que um compilador C não exista. Além disso, o compilador da linguagem gera códigos mais enxutos e velozes do que muitas outras linguagens.

Mesmo softwares sendo escritos em outras linguagens de programação, eles dependem C ++ pois os compiladores mais populares são em C ++, como Visual Studio, e o compilador Intel. Este aspecto também está presente em softwares em execução no Windows que também são implementados em C ++ (como o pacote Office). A linguagem é onipresente; até mesmo o seu telefone celular e seu carro certamente contêm componentes programados em C ++, afirma (GOTTSCHLING, 2015).

Para (BACKERS, 2013) a linguagem C é uma linguagem procedural, ou seja, ela permite que um problema complexo seja facilmente decomposto em módulos, onde cada módulo representa um problema mais simples. Além disso, ela fornece acesso de baixo nível à memória, o que permite o acesso e a programação direta do microprocessador.

A grande diferença entre as duas está nos paradigmas usados, enquanto que C é uma linguagem procedural, C++ é orientada a objetos (além de procedural). E devido à semelhança de sintaxes, se não forem usados objetos em um programa, um código C++ pode se tornar igual a um código C.

#### Swift

Swift é uma linguagem de programação gratuita e de em código aberto, consistente e intuitiva, desenvolvida pela Apple para a criação de apps para iOS, Mac, Apple TV e Apple Watch. Ela foi criada para dar ainda mais liberdade para os desenvolvedores. Swift é fácil de usar e em código aberto, para que qualquer pessoa com uma boa ideia consiga fazer coisas surpreendentes.

A Apple afirma em seu website que Apps criados com Swift são rápidos e dinâmicos. Um algoritmo comum de busca, por exemplo, obtém-se o resultado até 8,4x mais rápido que Python, a linguagem mais popular em 2015 segundo pesquisa realizada pela plataforma codeeval apresentada no tópico 1.1.2 Linguagens de Programação.

## Dispositivos

### Transmissão de dados

Para levar a informação sob formas de sinais de ondas eletromagnéticas de um dispositivo a outro precisamos de um meio de transmissão, seja ele guiado (cabo coaxial, fibra óptica, par de cobre trançado) ou não guiado (vácuo, ar). Para (STARLIN, 2007) pode haver conectividade ponto-a-ponto (ligação entre dois dispositivos ou multiponto (meio partilhado por mais de dois dispositivos). E há também os tipos de comunicações:

- Simplex – comunicação unidirecional (TV)

- Half-duplex – comunicação bidirecional alternada (walkie-talkie)

- Full-duplex – comunicação bidirecional simultânea (telefone)

Figura 1: Tipos de comunicações
Fonte: http://www.twalves.com/e-fundamental/9-ano/modos-de-transmissao-de-dados

Segundo (FOROUZAN, 2006), as ondas de rádio podem ser omnidirecionais, ou seja, quando o transmissor (antena) envia um sinal, ele se propaga por todas as direções. Então, o transmissor e o receptor não precisam estar alinhados para haver a troca de informações e isso é uma grande vantagem, em contrapartida o sinal fica suscetível às interferências, caso outra antena propague ondas na mesma frequência ou banda.

As micro-ondas são sempre unidirecionais. Para haver a troca de informação as antenas precisam estar focadas, alinhadas para que a comunicação aconteça. A vantagem é que apenas o par de antenas que estiverem alinhado vão poder se comunicar e também não há risco de interferências eletromagnéticas em outras antenas. A desvantagem dela é que se as torres estiverem em uma distância longa, deverá ter o cuidado de não ter obstáculos entre elas. Esse problema normalmente é resolvido colocando as torres em lugares altos. Outro problema comum é por conta da curvatura do planeta, que para ser contornado será necessário colocar repetidores de sinal ou regenerar a intensidade do sinal.

#### Comunicação Bluetooth

Utilizando a tecnologia “transmissão por salto de frequência”, que permite uma conexão segura e a prova de interferências. Tem um curto alcance, cerca de 10 metros, que permite a conexão de dispositivos sem cabos.

Figura 2: Símbolo do Bluetooth
Fonte: https://donjajo.com/bluetooth-fix-a2dp-source-profile-connect-failed-xx-protocol-not-available-linux/#.WBWH5PkrLIU

Conforme (NAKAMURA, 2015) opera na faixa de frequência de 2,4GHz, na banda ISM (Industrial Scientific and Medical), no modo “full duplex” com taxa de transferência de até 1Mb/s com baixo consumo (10 a 100mW) disponível mundialmente.

Com a comunicação Bluetooth podemos citar algumas áreas com aplicabilidade:

- Aplicações Pessoais (transferência de arquivos, domótica);

- Aplicações Corporativas (automação industrial);

- Aplicações Médicas (monitoramento de pacientes, banco de dados);

- Entretenimento (jogos);

#### Comunicação Infravermelho

Segundo (VANZETTI, 1972) a energia infravermelha é uma luz invisível, porque o seu comprimento de onda é muito longo para ser visto. É a parte do espectro eletromagnético percebido pelo calor. A radiação infravermelha causa vibração de átomos ou grupos de átomos em um composto e estas vibrações podem ter velocidades e amplitudes diferentes. Sendo compreendidas entre 300GHz até 400THz, com comprimentos de onda de 770nm a 1mm.

De acordo com VANZETTI (1972, p. 30):

“Quando a energia infravermelha colide com algum material físico, a porção que é absorvida pelo corpo produz um efeito primário: Aumenta a energia de partículas atômicas e subatômicas da qual a matéria física é formada, o que podemos detectar como o fenômeno de aumento de temperatura. Essa mudança pode ser mensurada por um dos efeitos secundários, como a variação de características físicas (volume, pressão, etc.), ou características químicas (como em fotografia infravermelha), ou em propriedades elétricas (condutividade, coeficiente dielétrico, emissão secundária, etc.). A velocidade com que esses efeitos secundários se manifestam pode ser de algumas horas, necessárias para uma reação química ou de frações de nano segundos para uma segunda emissão”.

Para a transmissão de dados, é utilizada frequências muito altas. Como a luz, o sinal infravermelho não pode penetrar em objetos, logo as transmissões por infravermelho são diretas ou difusas.

Na figura 1 temos as ondas eletromagnéticas:

Figura 3: Ondas eletromagnéticas
Fonte: http://www.dreaminc.com.br/sala_de_aula/infravermelho/

Na tabela 1 temos as subdivisões do infravermelho com seus respectivos comprimentos de onda:

| Designação | Abreviação | Comprimento de onda (µm) |
| --- | --- | --- |
| Infravermelho próximo | NIR | 0,75 - 3 |
| Infravermelho médio | MIR | 3 - 6 |
| Infravermelho distante | FIR | 6 - 15 |
| Infravermelho extremo | XIR | 15 - 1000 |

Tabela 1: Subdivisões do infravermelho
Fonte: http://www.las.inpe.br/~cesar/Infrared/espectro.htm

### Microcontroladores

Segundo (GIMENEZ, 2002), um microcontrolador é um componente eletrônico com a capacidade de ser programado, sendo que tem um sistema completo inserido num único circuito integrado. Que contém CPU (Central Processing Unit), memória de dados RAM (Random Access Memory) e memória ROM (Read Only Memory) para o controle de processos lógicos. Que leva o controle de periféricos (I/O), como led, botões, display, relés, conversores USB, conversores ETHERNET, sensores (pressão, temperatura, etc.), resistências, etc.

O consumo é muito baixo, por volta de miliwatts, por conta da baixa frequência de clock, alguns MHz, se comparado com microprocessadores atuais. São componentes de baixo custo e alta versatilidade, com isso, vem sendo utilizado em larga escala há décadas.

Figura 5: Microcontrolador ATMEGA328P-PU
Fonte: http://ktechnics.com/shop/atmega328p-pu/

### Plataforma Arduino

A Wikipédia afirma que:

“Um Arduino e um microcontrolador de placa única e um conjunto de software para programa-lo. O hardware consiste em um projeto simples de hardware livre para o controlador, com um processador Atmel AVR e suporte embutido de entrada/saída. O software consiste de uma linguagem de programação padrão e do bootloader que roda na placa. ”

De acordo com (McRoberts, 2011), o Arduino é um pequeno computador, no qual, com entradas e saídas (I/O) se comunica com componentes externos, podendo fazer a programação para processar.

O Arduino tem sido muito utilizado para pequenos projetos, na grande maioria, para desenvolver objetos interativos independentes ou até envio de informações se conectado a algum meio de comunicação, como infravermelho.

Figura 6: Arduino
Fonte: http://www.arduino.org/products/boards/arduino-uno

Ele pode ser conectado à inúmeros periféricos, como LEDs, displays, botões, motores, interruptores, sensores (distância, pressão, temperatura), receptor GPS, módulo Ethernet, Shields (placas de circuito contendo outros dispositivos) e outros dispositivos que possa ser controlado ou receba e envie informação.

Para fazer a programação é necessário do IDE do Arduino, um software livre que compreende a linguagem baseada em C. Permitindo que escreva as instruções e através de um cabo, permitindo o upload do programa para o Arduino.

Figura 7: Shields do Arduino
Fonte: http://www.dexterindustries.com/shop/arduberry-raspberry-pi-arduino-shields/

# METODOLOGIA

## Hardware

Silva Filho e Siqueira Filho (2006) definem há	rdware como sendo a parte física e mecânica do computador, tais como suas peças e componentes eletrônicos. Esta seção trata da elaboração do protótipo e montagem do circuito eletrônico, bem como seus respectivos componentes.

### Componentes

Para o desenvolvimento do protótipo, foi implementado um circuito composto pelos seguintes componentes:

- LED (Light Emmiting Diode) IR (infra-red): responsável por propagar o comando ao dispositivo através de luz infra-vermelha;

- Transistor NPN 2N3904: responsável por amplificar a corrente a ser fornecida ao LED IR, à fim de ampliar o alcance do sinal;

- Módulo Bluetooth BLE 4.0 HM-10: responsável por realizar a comunicação entre o smartphone e o Arduino;

- Receptor IR 38kHz: responsável por coletar sinal infra-vermelho de controles remotos;

- Resistor: responsável por controlar a corrente do circuito;

- Arduino Uno: responsável por interpretar os comandos recebidos pelo módulo Bluetooth e reproduzi-los através de sinal infra-vermelho;

Figura 1: Lista de componentes do circuito

### Circuito

O circuito foi idealizado visando a simplicidade de sua reprodução, permitindo que qualquer entusiasta do assunto possa implementa-lo sem grandes custos.

A alimentação do circuito é fornecida pela porta de 5V do Arduino, que por sua vez é alimentado por uma bateria de 9V.

O esquemático do circuito é ilustrado na Figura 3.2.

Figura 3.2: Esquemático do circuito

Para melhor exemplificação da montagem do circuito, a Figura 3.3 ilustra sua implementação na breadboard.

Figura 3.3: Ilustração da montagem do circuito

É relevante se atentar ao posicionamento dos pinos do transistor para o correto funcionamento do circuito. O coletor (pino 3) deve ser ligado na saída de alimentação do Arduino, em paralelo a alimentação dos demais componentes. O emissor (pino 1) deve ser ligado em série ao resistor. Já a base (pino 2) será ligado diretamente à porta 3 do Arduino. A figura 3.4 exemplifica o ordenamento dos pinos do transistor.

Figura 3.4: Ilustração de transistor
Fonte: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/2N3904.pdf

Assim como no transistor, é necessário também se atentar ao posicionamento dos pinos do receptor IR. O pino de alimentação (Vs) deve ser conectado à saída de alimentação do Arduino, também em paralelo aos demais componentes. O pino terra (GND) deve ser ligado à porta terra do Arduino. Já o pino de sinais deve ser ligado diretamente à porta de saída de dados do módulo bluetooth (RXD).

Figura 3.5: Ilustração do receptor TSOP1738
Fonte: http://www.micropik.com/PDF/tsop17xx.pdf

Após a correta montagem do circuito, a implementação final será conforme demonstra a Figura 3.6.

Figura 3.6: Implementação final do circuito

### Módulo Bluetooth HM-10

### Arduino Uno

## Software

De acordo com Silva Filho e Siqueira Filho (2006), software consiste de toda a parte lógica do computador, sendo essa um conjunto de instruções não-ambíguas e relacionadas cujo especificam a realização de tarefas determinadas.

### iOS

Para o desenvolvimento da aplicação iOS, foi utilizado o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE – Integrated Development Environment) Xcode 8. O uso desta ferramenta é obrigatório para desenvolvimento de aplicativos para o sistema operacional iOS.

O software proposto no projeto foi implementado sobre a versão 10 do iOS e escrito na versão 3 da linguagem Swift, sendo as últimas versões de ambas as tecnologias no momento da elaboração do projeto.

### Arduino

Conforme mencionado anteriormente, o microcontrolador utilizado no Arduino Uno é o ATMEGA16U2 da ATMEL. Para o desenvolvimento do software operacional deste microcontrolador foi utilizado a IDE Microsoft Visual Studio 2015. As principais razões para utilização deste ambiente são devido a produtividade que ele proporciona, através de recursos como IntelliSense (auto-complemento de instruções) e marcação dinâmica e instantânea de instruções incorretas, tais como erros de tipografia.

A linguagem utilizada para este desenvolvimento foi C++, devido seu suporte nativo pelo microcontrolador e sua extensibilidade e fácil manutenção por ser uma linguagem orientada a objeto.

### Integração

### Testes

# RESULTADOS

## Hardware

## Software

# COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES

# referências bibliográficas

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas / NBR 14724-2011 Informações e Documentação – Trabalhos Acadêmicos – Apresentação, 2011.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas / NBR 6027-2012 Informações e Documentação – Sumário – Apresentação, 2012.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas / NBR 6023-2002 Informações e Documentação – Referências – Apresentação, 2002.

<www.arduino.cc/en/Guide/Introduction> Acesso em 25 de Maio de 2016.

<www.aureside.org.br/noticias/2016-previsoes-para-casas-inteligentes-e-internet-das-coisas> Acesso em 25 de Maio de 2016.

DESMISTIFICANDO A DOMÓTICA, por Caio Bolzani, disponível em:

<www.aureside.blogspot.com.br/2015/08/desmistificando-domotica.html> Acesso em 25 de Maio de 2016.

INFO ESCOLA, C++. Disponível em:

<www.infoescola.com/informatica/cpp/> Acesso em 29 de Maio de 2016.

<www.apple.com/br/swift/> Acesso em 29 de Maio de 2016.

AMBIENTE PARA CONTROLE DE ELETROELETRÔNICOS VIA DISPOSITIVOS MÓVEIS, por Rafael Descio Trineto, UP/NCET, 2008

<http://www.up.edu.br/blogs/engenharia-da-computacao/wp-content/uploads/sites/6/2015/06/2008.22.pdf> Acesso em 20 de Outubro de 2016

BLUETOOTH BASED HOME AUTOMATION SYSTEM USING CELL PHONE, por Rajeev Piyare e M. Tazil, Fiji National University, IEEE, 2011

<https://www.researchgate.net/publication/231182479_Bluetooth_based_home_automation_system_using_cell_phone> Acesso em 12 de Outubro de 2016

DOMÓTICA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS NA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL, por Maurício César Silva e Vivian Toledo Santos Gambarato, Faculdade de Tecnologia de Botucatu, FATEC-BT, 2016

<http://www.fatecbt.edu.br/seer/index.php/tl/article/download/389/270> Acesso em 12 de outubro de 2016

##### glossário

O Glossário é um elemento opcional que contém a relação de palavras, em ordem alfabética, de uso restrito, empregadas no texto e acompanhadas de suas respectivas definições.

Ele é bastante útil quando o texto apresenta muitos termos ou expressões pouco comuns para o leitor e que tornariam sua leitura muito pesada, caso estas palavras fossem explicadas uma a uma ao longo do texto.

##### apêndice a

O Apêndice deve apresentar informações complementares de autoria própria.

##### anexo a

O Anexo deve apresentar informações complementares de autoria diferente.